国内A款常规单冷空调技术要求

公路车型单冷空调机械部分

空调技术性能要求

汽车空调器满足GB/T 21361-2017 汽车用空调器标准所规定型式和基本参数、要求、试验和检验规则等内容，汽车空调器的各部件需满足国家和行业相关法规和技术标准。

名义制冷量：≥18KW，名义送风量≥3200m3/h。

注：所有空调必须提供合肥所检测报告，检测报告须含名义制冷量、名义送风量和压缩机驱动功率三项技术参数。合肥所检测报告名义制冷的数值不低于上述值。

配置要求

不包含压缩机安装的支架、皮带、空调无电瓶发电机、电容、发电机搭铁线、冷媒、回风格栅和密封胶，包括其它涉及空调安装的所有部件。

具体配置要求如下：

- 配置国产奥柯压缩机。

- 冷凝风扇可由压力传感器控制风量。

- 配置新风（新风量≥1150m3/h）。

- 采用国产蒸发风机、国产冷凝风机、进口膨胀阀、国产干燥过滤器、国产空调控制器、国产视液镜、国产接插件和继电器、高低压铝管和国产软管。

结构要求

- 全部为非独立顶置式空调。

- 空调与前部造型有匹配要求，空调罩外形需满足。

选装要求

- 提供进口比泽尔和博客K版压缩机和博客N版压缩机的配置及相应增配差价。

- 提供压缩机增加能调配置及相应增配差价。

- 提供整套配置进口AMP接插件和博世继电器配置及相应增配差价。

- 提供回风格栅配置及相应增配差价。

- 提供取消空调控制器，直接整车中控大屏控制（采用CAN控制）选项的减配差价。

- 提供选装进口斯派尔风机配置及相应增配差价。

- 提供取消司机控制线束的减配差价。

- 提供选配压缩机支架及支架内皮带的相应增配差价。

- 提供自带冷媒和安装密封胶的相应增配差价。

- 提供高低压铝管更改为铜管的增配差价。

其它要求

- 满足GB 44495-2024《汽车整车信息安全技术要求》、GB/ T44464-2024《汽车数据通用要求》以及GB 44496-2024《汽车软件升级通用技术要求》。其它未提及事项满足GB 21361-2017 《汽车用空调器》，并提供标准中表10的型式检验的20项报告。

- 空调面板采用旋钮式，满足与整车CAN通讯要求。

- 环保性要求：环保要求满足以下要求，以下是部分材质（塑料类、玻璃钢、橡胶和隔热材料）的限值要求：见表1。空调所有部件禁止含石棉成分。

表1

| 序号 | 检测方法 | 检测项目 | 限值要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VDA 275 | 甲醛 | ＜10mg/kg |  |
| 2 | VDA 277 | TVOC | 50µg C/g |  |
| 3 | VDA 277 | 苯 | ＜5µg/g |  |
| 4 | VDA 277 | 甲苯 | ＜5µg/g |  |
| 5 | VDA 277 | 二甲苯 | ＜15µg/g |  |
| 6 | DIN 75201-B | 雾气试验 | ＜2mg |  |
| 7 | VDA 270 方案C | 气味试验 | ≤3 | 23℃/40℃ |
|  |  |  | ≤3.5 | 80℃ |
| 注：材料的环保性还需满足相关的国家标准及行业标准。 |  |  |  |  |

- （4）阻燃性要求

- 制冷装置中玻璃钢阻燃性能按GB 8410 的试验方法，其水平燃烧速度小于等于50mm/min；橡胶、橡胶制品、隔热材料阻燃性能应达到JT/T 1095表2中其他保温、隔热、降噪、减振材料对应的要求；其它非金属件阻燃性能要求满足GB 8410的试验方法，其水平燃烧速度小于等于50mm/min。

- （5）电磁兼容要求

- 低压零部件的辐射发射（RE），满足GB/T 18655-2018中6.5.4节等级3限值要求（注：交叠频段选择严酷等级限值，GB/T 18655-2018未明确频段的限值按照临近限值直线连接确定，参考附录B）；低压零部件传导发射（CE）电压法满足GB/T 18655-2018中6.3.4节等级3限值要求（注：交叠频段选择严酷等级限值，GB/T 18655-2018未明确频段的限值按照临近限值直线连接确定，参考附录B）；瞬态传导发射（TCE）满足表2要求；射频抗扰（自由场/ALSE）在频率范围80MHz~3000MHz内采用GB/T 33014.2-2016附录C表C.1等级L3进行试验，满足功能状态等级A要求；射频抗扰（大电流注入/BCI）采用GB/T 33014.4-2016附录C表C.1等级L3进行试验，满足功能状态等级A要求；瞬态抗扰（电源线/TCS-P）满足表3要求；瞬态抗扰（信号线/TCS-S）采用GB/T 21437.3-2012附录B等级Ⅲ进行快脉冲、慢脉冲进行试验，满足功能状态等级A要求；静电放电抗扰（ESD）满足表4要求；便携式发射机抗扰（PTS）在频率范围360MHz~5.925GHz，采用表5规定功率进行试验，360MHz~2700MHz仅允许使用SBA9113+420NJ翼型天线用于本测试，2700MHz以上频段建议使用SBA 9119+NJ422天线用于本测试或ISO 11452-9-2012中附录B中规定的天线，满足功能状态等级A要求；电快速脉冲群抗扰（EFT）采用GB/T 17626.4第5节表1等级3进行试验，分别进行重复频率为5kHz、100kHz的试验，满足功能状态等级A要求。

表2

| # 脉冲分类 | # 脉冲限值(V) |
| --- | --- |
|  | # 24V系统 |
| # 正慢脉冲（毫秒范围或更慢） | # +37 |
| # 负慢脉冲（毫秒范围或更慢） | # -150 |
| # 正快脉冲（纳秒至微秒范围） | # +150 |
| # 负快脉冲（纳秒至微秒范围） | # -150 |

表3

| # 试验脉冲 | # 脉冲等级(V) |  | # 脉冲数/时间 | # 脉冲参数 |  | # 功能状态等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 12V系统 | # 24V系统 |  | # 12V系统 | # 24V系统 |  |
| # 1 | # -150 | # -600 | # 500个 | # t1=0.5s |  | # C |
| # 2a | # +112 | # +112 | # 500个 | # t1=0.2s |  | # A |
| # 2b | # +10 | # +20 | # 10个 | # td=0.5s,Ri=0.05Ω |  | # C |
| # 3a | # -220 | # -300 | # 1h | # td=0.1μs |  | # A |
| # 3b | # +150 | # +300 | # 1h | # td=0.1μs |  | # A |
| # 4 | # -7 | # -16 | # 1个 | # t7=15ms # t8=50ms # t9=1s # t11=100ms # Ua=-6V | # t7=50ms # t8=50ms # t9=1s # t11=40ms # Ua=-12V | # C |
| # 5a | # +87 | # +174 | # 1个 | # td=400ms,Ri=2Ω | # td=350ms,Ri=4Ω | # A |
| # 注：智能监控及记录类含有备用电源供电的设备，脉冲1和脉冲2b满足功能状态等级A要求。 |  |  |  |  |  |  |

表4

| # 试验模式 | # 放电试验位置 | # 放电 # 模式 | # 放电网络 | # 严酷等级 | # 放电次数/测试点数 | # 功能状态等级 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 下电模式 | # 引脚 | # 接触 | # C=150pF,R=330Ω | # ±8kV | # 3次/个引脚 | # C | # 引脚可用线径0.5~2mm2且长度不超过25mm的导线进行辅助；表面选择应包含缝隙、螺钉等。 |
|  | # 表面（非金属） | # 空气 | # C=330pF,R=2kΩ | # ±15kV | # 10个点 | # C |  |
|  | # 表面（金属） | # 接触 | # C=150pF,R=330Ω | # ±8kV | # 10个点 | # C |  |
|  |  | # 空气 | # C=330pF,R=2kΩ | # ±15kV | # 10个点 | # C |  |
| # 上电模式 | # 表面（非金属） | # 空气 | # C=330pF,R=2kΩ | # ±15kV | # 10个点 | # A |  |
|  | # 表面（金属） | # 接触 | # C=150pF,R=330Ω | # ±8kV | # 10个点 | # A |  |
|  |  | # 空气 | # C=330pF,R=2kΩ | # ±15kV | # 10个点 | # A |  |

表5

| # 序号 | 频段用途 | 频率（MHz） | 功率（W） | 调制方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | RKE、对讲机 | 360~480 | 4.5 | PM，18Hz，50% |
| # 2 | GSM800/900 | 800~1000 | 7.0 | PM，217Hz，12.5% |
| # 3 | GSM1800/1900 | 1600~1950 | 1.5 | PM，217Hz，12.5% |
| # 4 | 3G | 1950~2200 | 0.75 | PM，217Hz，12.5% |
| # 5 | LTE | 2300~2400 | 0.25 | PM，217Hz，12.5% |
| # 6 | WIFI、蓝牙 | 2400~2500 | 0.1 | PM，1600Hz，50% |
| # 7 | LTE | 2500~2700 | 0.25 | PM，217Hz，12.5% |
| # 8 | 5G/IMT-2020 | 3300~3800 4800~5000 | 0.25 | PM，700kHz，50% |
| # 9 | 802.11A、11a、V2X | 5150~5350 5725~5850 | 0.5 | PM，1600Hz，50% |
| # 10 | 802.11A、11p、V2X | 5850~5925 | 0.5 | PM，1600Hz，50% |

- （6）质保3年。